# Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд.

В соответствии с п.35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 потребитель не вправе использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей.

Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин, которые потребитель может использовать для удовлетворения бытовых нужд, зависит от года постройки и введения в эксплуатацию многоквартирного дома и составляет:

Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию до 1964 года – 1,5 кВт; с электроплитой – 7 кВт.

Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 1964 года по 1989 год: с плитой на природном газе – 4,5 кВт; с электроплитой – 7 кВт.

Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 1989 года по 2003 года: с плитой на природном газе – 3 кВт; с электроплитой – 7 кВт.

Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 2003 года по  дату заключения настоящего договора: с плитой на природном газе – 4 кВт; с электроплитой – 7 кВт.

При использовании бытовых приборов собственники/наниматели обязаны учитывать их суммарную мощность, не допуская превышения установленной максимально допустимой мощности, разрешенной для дома, в котором расположена квартира. Максимально-допустимая мощность на все электророзетки, кроме розетки для электроплиты, размещенные в квартире составляет 2 кВт.

Мощность приборов указывается на самих приборах или в паспортах на изделие.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИБОРОВ

| п/п | Наименование | Установленная мощность (Ватт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осветительные приборы | 1800-3700 |
| 2 | Телевизор, компьютер, музыкальный центр | 200-700 |
| 3 | Холодильник, морозильная камера | 165-400 |
| 4 | Стиральная машина |  |
| 5 | - без подогрева воды | 600 |
| 6 | - с подогревом воды | 2000-2500 |
| 7 | Джакузи | 2000-2500 |
| 8 | Электропылесос | 650-1400 |
| 9 | Электроутюг | 900-1700 |
| 10 | Электрочайник | 800-2000 |
| 11 | Посудомоечная машина с подогревом воды | 1500-2500 |
| 12 | Электромясорубка | 900-1900 |
| 13 | Соковыжималка | 200-300 |
| 14 | Тостер | 650-1050 |
| 15 | Миксер | 250-400 |
| 16 | Электрофен | 400-1600 |
| 17 | Печь микроволновая (СВЧ) | 900-2200 |
| 18 | Надплитный фильтр (вытяжка) | 250 |
| 19 | Вентилятор | 300-900 |
| 20 | Гриль | 650-1350 |
| 21 | Стационарная электрическая плита | 8500-10500 |
| 22 | Блендер | 600-2000 |
| 23 | Кондиционер воздуха | 1500-8000 |
| 24 | Мультиварка | 500-1200 |
| 25 | Электрообогреватель | 400 -3000 |

В соответствии с п. 115 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 исполнитель коммунальных услуг может ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления потребителя в случае использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, – с момента выявления нарушения.